Утверждаю

Исполнительный директор

ООО «СФАТ-Рязань»

_____________ К.Е.Слепушкин

«____» ___________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку ТОКАРНОГО СТАНКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЯТНИКА ВАГОНА

2025 г.

- Наименование: токарный станок

- Заказчик: ООО «СФАТ-Рязань».

- Контактное лицо (ФИО): Астафьев С.Ю.

- Цель и назначение: обработка пятника грузового вагона после восстановления его геометрии наплавкой

- Место поставки товара: ООО «СФАТ-Рязань», 390011, РЯЗАНЬ, СТАНЦИЯ стенькино-2, д.4

- Технические характеристики:

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- | --- |
| Угол поворота каретки | 2018/ |
| Диаметр обрабатываемого изделия над суппортом,мм | 400 |
| Наибольшие размеры изделия, мм Диаметр устанавливаемого изделия над станиной | до 800 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 11М |
| Патрон токарный 4-кулачковый, мм | 630 |
| Длина устанавливаемого изделия(при обработке в 4-х кулачковом патроне),мм | 160 |
| Максимальная глубина резания,мм | 3 |
| Наибольшая высота резца, устанавливаемого в 4-х позиционную резцедержку, мм | до 40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 |
| Рабочие подачи, мм/об - продольных -поперечных | 0,5 0,5 |
| Цена деления лимбов поперечного и продольного перемещения суппорта,мм | 0,1 |
| Производительность в смену(11 часов), не менее,шт | 12 |
| Срок службы | не менее 15 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 15000 м/часов |
| Состояние оборудования должно быть | Новым, не использованным |

- Требование к конструкции: устройство токарного станка (размещение агрегатов, узлов, систем управления и др.) должно иметь удобство и безопасность монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

- Требование к комплектности: токарный станок, электрический шкаф(конструкция шкафа должна исключать доступ к токоведущим частям как при открытой двери , так и при снятой защитной лицевой панели), паспорт, руководство по эксплуатации (на русском языке), сертификат соответствия, чертежи основных узлов и деталей, каталог запасных частей и комплектующих. Участник, признанный победителем по результатам конкурса, должен обеспечить комплектность поставки и включить в объем поставки все, что необходима для нормальной безопасной эксплуатации оборудования, даже если это специально не оговорено в данном техническом задании.

- Требование к упаковке: упаковка груза должна обеспечивать защиту от вандализма и от воздействия атмосферных осадков на срок поставки оборудования. Все составные части должны иметь узлы крепления(подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

- Дополнительные требования: документ подтверждающий, что Претендент является производителем оборудования или документ, подтверждающий статус официального представителя (дилера/партнера) от изготовителя оборудования с указанием полномочий (в т.ч гарантии производителя на заявленный срок в 12 месяцев со дня подписания акта комплексного опробования оборудования.