Приложение № 3

Предложения претендента по критериям оценки

____________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование закупки | Ед. изм. | Кол-во (при длине ямы L=12,2м) | Цена товара (работ, услуг), без НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство смотровой ямы для локомотива на железнодорожном пути №13А ООО «ПРС Тихорецкая» |  |  |  |
| 1.1 | Наименование работ: |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка грунта | м3 | 56,59 |  |
| 1.1.2 | Погрузка и вывоз грунта на расстояние до 500 м | м3 | 56,59 |  |
| 1.1.3 | Устройство фундамента смотровой ямы (ФМ-3) РД 23/22-1-КЖ5 | шт. | 1 |  |
| 1.1.4 | Устройство лестницы (Л-1) РД 23/22-1-КЖ5 | шт. | 2,00 |  |
| 1.1.5 | Устройство гидроизоляции РД 23/22-1-КЖ5 | м2 | 45,88 |  |
| 1.1.6 | Обратная засыпка котлована непросадочным, непучинистым грунтом | м3 | 21,85 |  |
| 1.1.7 | Укладка рельс по ж.б. конструкциям с приваркой к закладным деталям РД 23/22-1-ПЖ5 | м/п | 24,40 |  |
| 1.1.8 | Монтаж съемного щита перекрытия смотровой ямы (Приложение № 3 к ТЗ) | шт. | 13 |  |
| 1.1.9 | Вывоз и утилизация строительного мусора |  | по факту образования |  |
| 1.2. | Наименование материалов: |  |  |  |
|  | Фундамент смотровой ямы |  |  |  |
| 1.2.1 | Бетон В25 W6 F150 по ГОСТ26633-2015 | м3 | 14,29 |  |
| 1.2.2 | Подготовка бетон В7.5 по ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2,81 |  |
| 1.2.3 | Мелкозернистый безусадочный бетон В15 | м3 | 2,49 |  |
| 1.2.4 | Уголок 100х63х6 ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015 | п.м. | 48,80 |  |
| 1.2.5 | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8510-93 С245 ГОСТ 27772-2015 | п.м. | 3,20 |  |
| 1.26 | Арматура Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 | п.м. | 144,96 |  |
| 1.2.7 | Настил SP 34*38/50х3 Sr2, Zn, тип А 800х800 ТУ 526202098819996-2016 | м2 | 1,00 |  |
| 1.2.8 | Арматура Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 | п.м. | 53,21 |  |
| 1.2.9 | Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 | п.м. | 384,81 |  |
| 1.2.10 | Арматура Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 | п.м. | 1131,62 |  |
| 1.2.11 | Труба 25х2 по ГОСТ 10704-91 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015 | п.м. | 12,38 |  |
|  | Лестница |  |  |  |
| 1.2.12 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015 | п.м. | 8,16 |  |
| 1.2.13 | Лист t8 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 18,48 |  |
| 1.2.14 | Уголок 50х50х4 ГОСТ5509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 | кг | 139,20 |  |
| 1.2.15 | Ступень SP 34х38/35х3 Sr2, Zn 1400х300/ С245 ГОСТ27772-88: ТУ 526202098819996-2014 | шт. | 12,00 |  |
| 1.2.16 | Анкерный болт распорный М12х50 | шт. | 24,00 |  |
|  | Гидроизоляция |  |  |  |
| 1.2.17 | Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №1 по ТУ 5775-011-17925162-2003. Расход 0,25кг/м2 | кг | 11,00 |  |
| 1.2.18 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) по ТУ 5775-034-17925162-2005 Расход 0,7 кг/м2 | кг | 64,23 |  |
|  | Съемный щит перекрытия |  |  |  |
| 1.2.19 | Профнастил оцинкованный НС 35 (толщина 0,8 мм) L=1800 | п.м | 23,4 |  |
| 1.2.20 | Брус деревянный строганый 50х60 мм | п.м | 26,0 |  |
| 1.2.21 | Брусок деревянный строганый 50х20 мм | п.м | 13,0 |  |
| 1.2.22 | Саморез кровельный оцинкованный с шайбой 4,8х35 сверло | шт. | 130 |  |
| 1.2.23 | Саморез черный по дереву 4,8х89 | шт. | 78 |  |
| 1.2.24 | Алкидная эмаль ПФ-115 серая банка 1,8 кг | кг | 3,6 |  |

| № п/п | Качественные критерии оценки (согласно письму-приглашению) | Предложение претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия оплаты - постоплата | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Условия и срок выполнения работ | Необходимо прописать |
| 3 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |
| 4 | Срок действия коммерческого предложения | Необходимо прописать |

__________________________________//__________________________________

Подпись уполномоченного лица                        расшифровка подписи и дата

(место печати)