Техническое задание 

«Текущей ремонт в объеме ТР-2 электротолкателя серии ТЭМ-25 №3269»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
Подраздел 3.8 Специальные требования
РАЗДЕЛ 4.  МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5.  РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Текущей ремонт в объеме ТР-2 электротолкателя ТЭМ-25 №3269


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

	           Оказание услуг по текущему ремонту в объеме ТР-2 электротолкателя ТЭМ-25 №3269 1978 года выпуска (далее по тексту – электротолкатель) построенного на базе тепловоза ТЭМ-2 с использованием материалов и запчастей Исполнителя в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанных в п. 2.2 настоящего Технического задания, в том числе проведение измерений сопротивления изоляции и заземления. По окончании ремонта проведение ходовых испытаний.


	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Текущей ремонт в объеме ТР-2 электротолкателя выполняется для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей в объеме, предусмотренном ремонтными документами.
При оказании услуг по ТР-2, Исполнитель использует собственные материалы и запасные части (по согласованию с Заказчиком), необходимые для проведения ремонта, с последующим установлением гарантии на электротолкатель и запасные части согласно заявленной гарантии заводом изготовителем.
ТР-2 электротолкателя выполняется согласно требованиям:
- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Приложение № 5. 

- «Инструкции по эксплуатации электротолкателя ТЭМ-25 ООО Сибирская Проектно-Строительная Компания» (далее Инструкции по эксплуатации).
- «Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12.2016 № 2631р);

- «Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД"
(утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 28.12.2022 N 3508/р);
- «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «20-21» мая 2010 г. № 53);
- иными действующими нормативно-правовыми актами МПС России, ОАО «РЖД».
При ТР-2 необходимо выполнить:
Преобразователю напряжения:

- демонтируется с электротолкателя и обслуживается в соответствии с П.4.8.2. Инструкции по эксплуатации.
По электрическим машинам:

- тяговые электродвигатели: произвести обслуживание без выкатки, заменить смазку МЯП. 
- моторно-осевые подшипники: ревизия с заменой подшипников по необходимости до 3шт., промывка корпусов МОП с заменой польстеров и смазки.
По электрической аппаратуре и проводке:

- разборку, очистку, ремонт, сборку и испытание электрической аппаратуры с заменой негодных элементов аппаратов, шунтов, полупроводниковых элементов, датчиков, ламелей, катушек и других деталей;

- замену изношенных, более допустимых пределов, контактов электрических аппаратов;

- замену негодной низковольтной и высоковольтной проводки;
- замена манжет цилиндров П1 и П2, замена диафрагм реверсора, замена электропневматических вентилей.
По контрольно-измерительным приборам:

- ремонт, испытание и поверку измерительных, контрольных и защитных приборов кроме оборудования автоматизированного движения.

По тележкам:

- осмотр, ремонт и проверку тележек без выкатки;
- ремонт и проверку рамы тележки в соответствии с требованиями рабочих чертежей, ремонтного руководства и инструкции по сварочным работам, заменить изношенные втулки, валики, балансиры подвески;
- обыкновенное освидетельствование колесных пар согласно требованиям действующей Инструкции по формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм;

-  ревизию букс с добавлением смазки, замена изношенных наличников при суммарном зазоре более 3мм. замена польстеров осевых упоров, регулировка разбегов КП;
- ремонт тормозного оборудования тележки в соответствии с требованиями действующей Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования тягового подвижного состава (замена изношенных втулок, валиков, тяг и кронштейнов, ревизию ТЦ).
 По кузову и раме тепловоза:

- проверку и осмотр рамы с заменой негодных деталей;
- ремонт ударно-тяговых приборов задней автосцепки, с заменой негодных деталей, согласно действующей Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог;
По тормозному и пневматическому оборудованию:

- ремонт и испытание тормозного и пневматического оборудования;
- замена на новый главный резервуар №4 -1 шт. (250 и 100л.) ТЭМ2.40.30.013.
По приборам безопасности и радиосвязи:

- не требуется
По кабельному барабану:
- ревизия ТКБ-4 с заменой щеток

- замена смазки углового редуктора и приводных ремней;

- Добавление смазки в подшипниковые узлы.
            Проведение обкаточных испытаний.
            Заказчик принимает участие в приемке, ходовых испытаниях отремонтированного электротолкателя.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	       ТР-2 выполняется ремонтными предприятиями в соответствии с условиями п. 3.8. настоящего ТЗ, имеющими полный комплект технологической документации, средств технологического оснащения, квалифицированный персонал 
Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Технического задания. Для оценки технического состояния и определения затрат Заказчик готов принять для ознакомления с объектом ремонта представителя Исполнителя до заключения договора по адресу: г. Гурьевск, Кемеровской обл.. ул. Жданова. Д.1. в рабочие дни с предварительным согласованием времени посещения.
До передачи тепловоза Заказчику из ремонта Исполнитель обязан заполнить техническую документацию на тепловоз и его паспортизированного оборудования, внести сведения о выполненных работах.
Заказчик в праве проверять качество и сроки выполняемого ремонта в любое время.

При обнаружении в процессе ремонта тепловоза неремонтопригодных узлов и деталей, не входящих в стоимость данного вида ремонта, Исполнитель составляет «Акт выбраковки узлов и деталей» с указанием причин выбраковки с уведомлением Заказчика.
Образовавшийся лом цветных и черных металлов возвращается заказчику согласно описи снятого оборудования и материалов.

Агрегаты узлы и запчасти не пригодные для ремонта подлежат возврату в полной комплектации.

Заменяемые детали, расходные материалы в рамках объема капитального ремонта согласно Руководству по ремонту предоставляются за счет Исполнителя и входят в стоимость ТР-2.

Оплата услуг:

100% оплата с отсрочкой платежа не менее 15 календарных дней.  


	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	             Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в срок.  

            Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным руководящей документацией, указанной в подразделе 2.2 Технического задания.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	         Послеремонтный гарантийный срок составляет 12 месяцев, на электрооборудование и электрические машины 18 месяцев со даты подписания Акта ввода в эксплуатацию без претензий.
         При обнаружении Заказчиком дефектов в результате ненадлежащего качества ремонта, Заказчик в течение не более 2 рабочих дней после обнаружения дефекта обязан официально вызвать представителя Исполнителя для определения причин возникновения дефектов и участия в составлении акта-рекламации, с указанием причин брака и дефектов. Исполнитель безвозмездно и в согласованные сроки устраняет дефекты ремонта или по согласованию с Заказчиком оплачивает ему расходы по устранению на месте силами Заказчика дефектов ремонта, обнаруженные в период гарантийного срока. В случае необоснованного неприбытия представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах и/или недостатках, подписанных Комиссией в одностороннем порядке.
         При замене неремонтопригодных узлов и деталей тепловоза на новые, Исполнитель обязан предоставить на них сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации, в соответствии с Законодательством РФ).
          В случае ремонта узла тепловоза в течение гарантийного периода эксплуатации гарантия на данный узел продлевается.


	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Заключение соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в редакции Заказчика 


	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата
 оказанных услуг 

	Все ремонтные работы должны быть организованы в строгом соответствии с Правилами промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

При эксплуатации тепловоза, после проведения ТР-2 электротолкатель должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Указаны в Разделе 6.


	Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

	Начало выполнения ТР-2 электротолкателя:  

Срок выполнения ТР-2 электротолкателя:

- не должен превышать 11 календарных дней с даты подписания Акта сдачи тепловоза в ремонт (на территории заказчика). 
Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.
С даты подписания сторонами акта сдачи тепловоза в ремонт до даты подписания акта приемки локомотива из ремонта Исполнитель несет полную ответственность за сохранность тепловоза и его составных частей.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	            Исполнитель, выполняющий ТР-2 сертификат соответствия, подтверждающего прохождение сертификации производственного процесса технического обслуживания и ремонта локомотивов моторвагонного подвижного состава в соответствующей системе сертификации на железнодорожном транспорте в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15.02.2008 № 28 (с учетом изменений, внесенных Приказом Минтранса РФ от 04.05.2009 № 72).           Исполнитель, выполняющий средний ремонт тепловоза должен предоставить:

            - копию свидетельства на присвоение условного номера для клеймения узлов и деталей тепловозов серии ТЭМ-2 (авто сцепных устройств, колесных пар) либо иметь действующие договора с подрядными организациями по которым предоставляется свидетельства о присвоении условного номера клеймения у соисполнителя и договора с ним, срок действия которого должен покрывать обязательства по настоящей закупке.

            - копию сертификата соответствия, подтверждающего прохождение сертификации производственного процесса технического обслуживания и ремонта локомотивов моторвагонного подвижного состава в соответствующей системе сертификации на железнодорожном транспорте в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15.02.2008 № 28 (с учетом изменений, внесенных Приказом Минтранса РФ от 04.05.2009 № 72).
            Разрешающие документы должны быть действующие на время проведения ремонта и если заканчивают свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новые разрешающие документы не представлены, то в состав заявки на участие в закупке включаются ранее действовавшие разрешения и документы, подтверждающие запросы новых разрешающих документов с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. 


РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	            Место проведения ТР-2 - ремонтная база Заказчика.
       Адрес ремонтной базы: г. Гурьевск Кемеровской области, ул. Жданова 1. Локомотивное депо.
Заказчиком предоставляется смотровая канава, ГПМ, стационарный компрессор, гидравлические домкраты для ремонта экипажной части – 2шт, скороподъёмник ЭСИЛ-30,  токарное отделение с необходимым оборудованием для проточки деталей и МОП.
Передача тепловоза Исполнителю производится на территории Заказчика по «Акту приема-передачи тепловоза» в котором указывается все передаваемое оборудование и устройства. Вместе с тепловозом передаются технические паспорта, формуляры на тепловоз. 
Транспортировку электротолкателя в ремонт и обратно осуществляет Заказчик. 




РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Оказание услуг по ремонту в объеме ТР-2 электротолкателя ТЭМ-25 №3269 должны быть проведены в сроки, установленные подразделом 3.7 настоящего Технического задания, с должным качеством, в полном объеме, в соответствии с Подразделом 2.2. настоящего Технического задания.

	Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

	По завершении ТР-2 проводятся ходовые испытания на участке погрузки ООО «Гурьевский рудник» с группой вагонов не менее 25 в течении 3ч.
             Отремонтированный электртолкатель Заказчик принимает от Исполнителя по Акту приема тепловоза после проведения ТР-2 (далее – Акт) на ремонтной базе Заказчика. Стороны подписывают Акт при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, объему их выполнения и проведения в полном объеме приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителя Заказчика. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт, то он должен предоставить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выставленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в процессе приемки оказанных услуг. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в течении 5 рабочих дней.          

	После выполнения ТР-2 Исполнитель обязан передать документы согласно Подразделу 5.3. настоящего Технического задания.

	Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов
 (оформление результатов оказанных услуг)

	          Приемка оказанных услуг осуществляется на основании следующих документов:
         - технический паспорт (формуляр) электротолкателя ТЭМ-25 № 3269, паспорта аппаратов, узлов и номерного оборудования с отметками о выполненных испытаниях, контрольных проверках и ремонтах выполненных в процессе ТР-2;

         - акт передачи тепловоза для проведения ТР-2;
         - акт приема тепловоза после проведения ТР-2;

         - акт выполненного ремонта ф. ТУ-31;

         - акт оказанных услуг;

         - счёт;
         - счет-фактура.
         - в случае замены, замененные запасные части (в том числе металлолом), ведомость (перечень) замененных запасных частей, узлов и деталей, предусмотренных Руководством по ремонту, а также декларации и сертификаты соответствия замененных запасных частей, узлов и деталей, согласно приложениям №№ 3,4 Технического регламента ТС «О безопасности железнодорожного состава» (ТР ТС 001/2011); 

    Исполнитель, с момента подписания представителем Заказчика акта приема электротолкателя после проведения ремонта, направляет Заказчику оформленные в соответствии с требованиями условий договора оригиналы отчетных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней.
      Заказчик со своей стороны обязан рассмотреть, подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и отправить один экземпляр оригинала акта Исполнителю.

           О готовности тепловоза после проведения ТР-2 вносятся сведения оформляются ведомостью по форме ТУ-28 и вносится запись в журнале технического состояния формы ТУ-152.

   


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Ремонт проводит квалифицированный персонал в соответствии с требованиями Распоряжения ОАО «РЖД» от 28 января 2020 года N 154/р «О внесении изменений в Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД".

Предоставление списка персонала с их квалификационными данными с указанием разрядов и должности.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
	В техническом задании отсутствуют сведения, попадающие под действие перечня сведений, составляющих государственную тайну.


РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ 
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ОАО "РЖД"
	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

	2. 
	ТР-2
	 Текущий ремонт  второго объема

	3. 
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	4. 
	г.в.
	год выпуска

	5. 
	ТЭМ-25
	Толкатель электрический маневровый


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	План-проект проведения ремонта электротолкателя ТЭМ-25 № 3269
	10

	2
	«Электротолкатель ТЭМ25 Инструкция по эксплуатации»
	



        
Приложение 1 к Техническому заданию 


«Утверждаю» 


                          
       Генеральный директор 

 ООО «ПриоритиЛогистик»
________________ П.С. Крикля



«______» __________________ 2026 г. 

	ПЛАН-ПРОЕКТ 
проведения ремонта электротолкателя ТЭМ-25 № 3269, 
эксплуатируемого ООО «ПриоритиЛогистик» 

	Электротолкатель
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	ТЭМ-25 № 3269
	
	
	ТР-2 (с 24.08.2026 по 04.09.2026г.)
	


Руководитель подразделения – руководитель

направления по инновациям и развитию 




____________________________ А. Н. Колесников
9

