Приложение № 3

Стоимостные критерии оценки ____________________ (наименование организации)

| № п/п | Наименование услуги | Количество шт. | Цена за ремонт, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт колесотокарного станка КЗТС-1836 согласно ТЗ: -Демонтаж защитных крышек и кожухов -Демонтаж бабки шпиндельной левой, поузловая разборка, ремонт планшайбы. -Ремонт пиноли. Ремонт привода кулачков с восстановлением манометра контура сдавливания кулачков. Замена центра. Замена изношенных шестерен, гайки перемещения. Монтаж, регулировка. Восстановление в корпусе бабки посадочного места упорного подшипника шпинделя. Ремонт кожуха на винте перемещения бабки с восстановлением креплений. Восстановление системы смазки бабки. -Демонтаж бабки шпиндельной правой, поузловая разборка, ремонт планшайбы. Ремонт пиноли. Ремонт привода кулачков. -Замена центра. Замена изношенных шестерен, гайки перемещения. Монтаж, регулировка. Ремонт кожуха на винте перемещения бабки с восстановлением креплений. Ремонт и восстановление системы смазки бабки. -Демонтаж главного редуктора, поузловая разборка, замена изношенных подшипников, шестерен, валов. Ремонт соединительной муфты между главным редуктором и эл. приводом. Ремонт и восстановление работоспособности системы смазки главного редуктора. Монтаж. -Демонтаж суппорта левого, поузловая разборка, замена приводных механизмов и узлов, замена направляющих, замена блоков концевых выключателей, замена электротехнических изделий, протяжка разводки в трубах и металлорукавах. Ремонт и восстановление работоспособности системы смазки суппорта. Ремонт кожуха суппорта с восстановлением креплений. Монтаж. -Демонтаж суппорта правого, поузловая разборка, замена приводных механизмов и узлов, замена направляющих, замена блоков концевых выключателей, замена электротехнических изделий, протяжка разводки в трубах и металлорукавах. Ремонт и восстановление работоспособности системы смазки суппорта. Ремонт кожуха суппорта с восстановлением креплений. Монтаж. -Демонтаж гидростанции, поузловая разборка, полная замена гидрораспределительной аппаратуры, замена РТИ, замена насоса, замена электродвигателя насоса, трубок и патрубков, форсунок, фильтров. Монтаж. -Восстановление методом фрезеровки, шлифовки, шабрения направляющих поверхностей станины, направляющих кареток и рабочих поверхностей суппортов с обеспечением геометрической точности станка -Восстановление поверхностей накладок на направляющих и клиньях -Замена подъёмного устройства колёсных пар. -Демонтаж пультов управления, полная замена электроаппаратуры, блоков контроля и управления станком, замена металлорукавов. Затягивание жгутовки в металлорукава. Установка монитора или ЧМИ с диагональю не менее 17 дюймов. Оборудование должно быть промышленного исполнения. Система управления станком должна иметь защиту от электромагнитных помех. Система управления станком должна иметь программируемый логический контроллер с модульной архитектурой и встроенными диагностическими функциями. Монтаж. -Демонтаж шкафа управления станком, замена пусковой аппаратуры, замена силовых блоков управления серводвигателями, замена систем силовых блоков управления сервоприводами. Полная замена кабельной, монтажной продукции. -Замена серводвигателей и сервоприводов. Частотные преобразователи и сервоприводы должны иметь перегрузочную способность не менее 150% не менее 60 секунд, иметь встроенную защиту электродвигателя, и встроенную систему диагностики. Монтаж. -Покраска станка в соответствии с ГОСТ 22133-86 -Пусконаладочные работы механической, гидравлической, электрической, электронной и программной частей станка. Проверка технологической и геометрической точности станка. Настройка синхронных цифровых систем передачи. Установка операционной системы, программного обеспечения. Пробная обточка не менее 10 колесных пар. Оформление ремонтной документации. | 1 |  |

| № п/п | Качественный критерий | Предложение претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия оплаты – постоплата (желательно) | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок проведения работ | Необходимо прописать |
| 3 | Срок действия ценового предложения | Необходимо прописать |
| 4 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

__________________________________//__________________________________

Подпись уполномоченного лица                        расшифровка подписи и дата

(место печати)

* Ремонт осуществляется по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24